ქსელები

საგამოცდო კონსპექტი და კითხვა-პასუხები

# 1. ქსელური ინტერფეისების პარამეტრები

ქსელური ინტერფეისი არის კომპიუტერის ის კომპონენტი, რომელიც ქსელთან კავშირს უზრუნველყოფს. თითოეულ ინტერფეისს აქვს სამი ძირითადი პარამეტრი.

## 1.1 MAC ფიზიკური მისამართი

MAC (Media Access Control) მისამართი არის ქსელური ბარათის უნიკალური ფიზიკური იდენტიფიკატორი.

- სიგრძე: 48 ბიტი (6 ბაიტი), ჩაწერილი hex-ში

- ფორმატი: XX:XX:XX:XX:XX:XX (მაგ: 00:1A:2B:3C:4D:5E)

- პირველი 3 ბაიტი — OUI (მწარმოებლის ID), ბოლო 3 ბაიტი — მოწყობილობის ID

- მუშაობს OSI მოდელის მე-2 (Data Link) შრეზე

- Linux-ში ნახვა: ip link show ან ifconfig

- უნიკალურია მსოფლიო მასშტაბით (თეორიულად), შეიძლება შეიცვალოს პროგრამულად

## 1.2 IP ლოგიკური მისამართი

IP მისამართი არის ლოგიკური მისამართი, რომელიც მოწყობილობის ქსელში პოზიციას განსაზღვრავს.

- IPv4: 32 ბიტი, 4 ოქტეტი (მაგ: 192.168.1.10)

- IPv6: 128 ბიტი, hex ჩანაწერი (მაგ: 2001:db8::1)

- მუშაობს OSI-ის მე-3 (Network) შრეზე

- შეიძლება იყოს სტატიკური (ხელით) ან დინამიური (DHCP-ით)

- ჩვეულებრივ ინახება ifconfig/ip addr ბრძანების გამოსავალში

## 1.3 Netmask და Gateway

Netmask (ქვექსელის ნიღაბი) განსაზღვრავს, IP მისამართის რომელი ნაწილი ეკუთვნის ქსელს და რომელი — ჰოსტს.

- მაგალითი: 255.255.255.0 (/24) — პირველი 24 ბიტი ქსელი, ბოლო 8 ბიტი ჰოსტი

- CIDR ნოტაცია: 192.168.1.0/24 (24 ბიტი ქსელისთვის)

Gateway (კარიბჭე) — მოწყობილობა (ჩვეულებრივ router), რომელიც ლოკალური ქსელიდან გარე ქსელებზე გასვლის საშუალებას იძლევა.

- Default gateway: 192.168.1.1 (ყველა გარე ტრაფიკი მიდის აქ)

- Linux-ში ნახვა: ip route show | grep default

| პარამეტრი | მაგალითი | შრე (OSI) | ცვლილება |
| --- | --- | --- | --- |
| MAC | 00:1A:2B:3C:4D:5E | L2 (Data Link) | პროგრამულად |
| IP | 192.168.1.10 | L3 (Network) | DHCP / სტატიკა |
| Netmask | 255.255.255.0 /24 | L3 (Network) | ადმინი |
| Gateway | 192.168.1.1 | L3 (Network) | ადმინი |

# 2. ქსელური მოწყობილობები

## 2.1 Hub (ჰაბი)

Hub არის L1 (Physical) შრის მოწყობილობა, რომელიც მიღებულ სიგნალს ყველა პორტზე ერთდროულად გასცემს (broadcast).

- არ ანალიზებს MAC ან IP მისამართებს

- ქმნის ერთ collision domain-ს — კოლიზიები ხდება ხშირად

- ნახევარდუპლექსური (half-duplex) — ერთდროულად ვერ გზავნის და ვერ იღებს

- დღეს პრაქტიკულად გამოუყენებელია, switch-ით ჩანაცვლდა

## 2.2 Switch (სვიჩი)

Switch არის L2 (Data Link) შრის მოწყობილობა, რომელიც MAC მისამართების ცხრილის (MAC table) გამოყენებით კადრებს მხოლოდ სწორ პორტზე გზავნის.

- ინახავს MAC address table — port → MAC მიმოწერა

- ქმნის ცალკე collision domain-ს თითოეული პორტისთვის

- სრული დუპლექსი (full-duplex) — ერთდროული გაგზავნა და მიღება

- VLAN-ების მხარდაჭერა — ქსელის ლოგიკური გამიჯვნა

- ARP-ს გამოყენება: MAC-ს სწავლობს პირველი კადრებიდან; უცნობი MAC → flood

## 2.3 Router (მარშრუტიზატორი)

Router არის L3 (Network) შრის მოწყობილობა, რომელიც IP მისამართებზე დაყრდნობით მარშრუტებს განსაზღვრავს.

- იყენებს routing table-ს (მარშრუტიზაციის ცხრილი)

- აკავშირებს სხვადასხვა ქსელს (LAN-LAN, LAN-WAN)

- ახორციელებს NAT (Network Address Translation) — კერძო IP → საჯარო IP

- შეიძლება გაუშვას DHCP სერვერი

- Static routing vs Dynamic routing (RIP, OSPF, BGP)

| მახასიათებელი | Hub | Switch | Router |
| --- | --- | --- | --- |
| OSI შრე | L1 (Physical) | L2 (Data Link) | L3 (Network) |
| მისამართი | არ იყენებს | MAC | IP |
| Broadcast domain | ერთი | ერთი | ცალ-ცალკე |
| Collision domain | ერთი | ინდ. თითოეულს | ინდ. თითოეულს |
| სიჩქარე | ნელი | სწრაფი | საშუალო |

# 3. UDP პროტოკოლი

UDP (User Datagram Protocol) არის L4 (Transport) შრის connectionless (უკავშირო) პროტოკოლი.

## UDP-ის მახასიათებლები

- Connectionless — კავშირი წინასწარ არ დამყარება

- Unreliable — მიწოდების გარანტია არ არსებობს

- No ordering — პაკეტები შეიძლება სხვა თანმიმდევრობით ჩამოვიდეს

- სწრაფი — overhead მინიმალური

- No congestion control — ქსელის დატვირთვა არ ხდება

## UDP Header

UDP Header-ი 8 ბაიტია (ყველაზე მცირე transport header):

| ველი | ზომა | აღწერა |
| --- | --- | --- |
| Source Port | 2 ბაიტი | გამგზავნის პორტი |
| Destination Port | 2 ბაიტი | მიმღების პორტი |
| Length | 2 ბაიტი | UDP header + data სიგრძე |
| Checksum | 2 ბაიტი | მონაცემთა მთლიანობის შემოწმება |

## UDP-ის გამოყენება

- DNS (Domain Name System) — სწრაფი query-response

- DHCP — IP მისამართის მიღება

- VoIP / ვიდეოკონფერენცია — დაგვიანება კრიტიკულია

- Online თამაშები — სიჩქარე უმნიშვნელოვანესია

- Streaming (IPTV, RTP) — გარკვეული დანაკარგი მისაღებია

# 4. TCP პროტოკოლი

TCP (Transmission Control Protocol) არის L4 (Transport) შრის connection-oriented, სანდო პროტოკოლი.

## TCP-ის მახასიათებლები

- Connection-oriented — Three-way handshake (SYN → SYN-ACK → ACK)

- Reliable — ყველა პაკეტის მიწოდება გარანტირებული

- Ordered — Sequence Number-ებით თანმიმდევრობა

- Error correction — Checksum + retransmit

- Flow control — Window Size-ის გამოყენება

- Congestion control — Slow Start, AIMD

## TCP Header

TCP Header-ი მინიმუმ 20 ბაიტია:

| ველი | ზომა | აღწერა |
| --- | --- | --- |
| Source Port | 2 ბაიტი | გამგზავნის პორტი |
| Destination Port | 2 ბაიტი | მიმღების პორტი |
| Sequence Number | 4 ბაიტი | პაკეტის თანმიმდევრობა |
| Acknowledgment Number | 4 ბაიტი | შემდეგ მოსალოდნელი ბაიტი |
| Flags | 6 ბიტი | SYN, ACK, FIN, RST, PSH, URG |
| Window Size | 2 ბაიტი | Flow control-ის ფანჯარა |
| Checksum | 2 ბაიტი | შეცდომის გამოვლენა |

## Three-Way Handshake (კავშირის დამყარება)

- SYN: Client → Server (seq=x, SYN=1)

- SYN-ACK: Server → Client (seq=y, ack=x+1, SYN=1, ACK=1)

- ACK: Client → Server (ack=y+1, ACK=1)

## კავშირის დახურვა (Four-Way)

- FIN: Client → Server

- ACK: Server → Client

- FIN: Server → Client

- ACK: Client → Server

## TCP vs UDP შედარება

| მახასიათებელი | TCP | UDP |
| --- | --- | --- |
| კავშირი | connection-oriented | connectionless |
| სანდოობა | გარანტირებული | გარანტია არ არის |
| თანმიმდევრობა | დაცული | არ არის |
| სიჩქარე | ნელი (overhead) | სწრაფი |
| Header ზომა | 20+ ბაიტი | 8 ბაიტი |
| გამოყენება | HTTP, FTP, SSH, Email | DNS, VoIP, Gaming |

# 5. RAW სოკეტები

RAW სოკეტი არის სოკეტის ტიპი, რომელიც პროგრამისტს საშუალებას აძლევს IP ან Ethernet packet-ების სრულ კონტროლს — header-ების ჩათვლით.

## RAW სოკეტების მახასიათებლები

- SOCK_RAW ტიპი — socket(AF_INET, SOCK_RAW, protocol)

- IP Header-ის ხელით შევსება (IP_HDRINCL ოფციით)

- ნებისმიერი პროტოკოლის პაკეტის გაგზავნა/მიღება

- root/CAP_NET_RAW პრივილეგია სჭირდება Linux-ში

- გამოიყენება: ping (ICMP), traceroute, packet sniffers, firewalls

## C-ში RAW სოკეტის შექმნა

int sock = socket(AF_INET, SOCK_RAW, IPPROTO_RAW);

int one = 1; setsockopt(sock, IPPROTO_IP, IP_HDRINCL, &one, sizeof(one));

## RAW სოკეტის გამოყენების შემთხვევები

- ICMP პაკეტების გაგზავნა (ping)

- Packet sniffer — ქსელის ტრაფიკის ჩაწერა

- Custom protocol implementation

- Port scanner (SYN scan)

- Network testing & security tools

# კითხვა-პასუხები — გამოცდის მოსამზადებლად

## ქსელური ინტერფეისები

❓ რა განსხვავებაა MAC და IP მისამართს შორის?

✅ MAC არის ფიზიკური, 48-ბიტიანი, L2-ზე მომუშავე, მწარმოებლის მიერ ჩაწერილი. IP არის ლოგიკური, 32/128-ბიტიანი, L3-ზე მომუშავე, ქსელში ლოკაციის განმსაზღვრელი.

❓ რისთვის გამოიყენება Netmask?

✅ Netmask განსაზღვრავს IP მისამართის ქსელის ნაწილს და ჰოსტის ნაწილს. მაგ: /24 (255.255.255.0) — პირველი 24 ბიტი ქსელია, ბოლო 8 — ჰოსტი.

❓ რა არის Default Gateway და როდის გამოიყენება?

✅ Default Gateway არის router-ის IP, სადაც მიდის ყველა ტრაფიკი, რომელიც ლოკალური ქსელის გარეთაა. როცა destination IP არ ემთხვევა ლოკალური ქსელის range-ს.

## ქსელური მოწყობილობები

❓ რა განსხვავებაა Hub-სა და Switch-ს შორის?

✅ Hub-ი მიღებულ სიგნალს ყველა პორტზე ყრის (L1, broadcast), ერთი collision domain. Switch-ი MAC ცხრილს იყენებს და მხოლოდ სწორ პორტზე გზავნის (L2), ყველა პორტი ცალკე collision domain.

❓ რა შრეზე მუშაობს Router და Switch?

✅ Switch — L2 (Data Link), MAC მისამართებით. Router — L3 (Network), IP მისამართებით.

❓ რა არის MAC address table?

✅ Switch-ის ცხრილი, რომელიც ინახავს port→MAC მიმოწერას. Switch-ი სწავლობს კადრების წყაროდან. უცნობ MAC-ზე flood-ავს (გზავნის ყველა პორტზე).

## UDP

❓ რატომ გამოიყენება UDP DNS-ისთვის?

✅ DNS query პატარაა და სწრაფ პასუხს საჭიროებს. UDP overhead-ი მინიმალურია (8 ბაიტი header), კავშირი არ სჭირდება. თუ პასუხი არ მოვიდა — კლიენტი თავად გაიმეორებს.

❓ UDP Header-ის ველები რა არის?

✅ Source Port (2B), Destination Port (2B), Length (2B), Checksum (2B) — სულ 8 ბაიტი.

❓ UDP Unreliable-ია — ეს ნაკლოვანებაა?

✅ არ არის ყოველთვის ნაკლი. VoIP-ში ან gaming-ში დაგვიანება უფრო ცუდია ვიდრე პაკეტის დანაკარგი. UDP-ი სწრაფია და application-ს საშუალებას აძლევს თავად გაუმკლავდეს შეცდომებს.

## TCP

❓ Three-Way Handshake-ი ახსენი.

✅ 1. Client: SYN (seq=x). 2. Server: SYN-ACK (seq=y, ack=x+1). 3. Client: ACK (ack=y+1). ამის შემდეგ კავშირი დამყარებულია და მონაცემების გაცვლა შეიძლება.

❓ რა არის Sequence Number TCP-ში?

✅ Sequence Number-ი განსაზღვრავს ბაიტების თანმიმდევრობას. სიახლის TCP კავშირებში ISN (Initial Sequence Number) შემთხვევითია. Acknowledgment-ი მიუთითებს შემდეგ მოსალოდნელ ბაიტს.

❓ Flow Control vs Congestion Control TCP-ში?

✅ Flow Control — Window Size-ის გამოყენება: receiver ეუბნება sender-ს რამდენი ბაიტის მიღება შეუძლია. Congestion Control — ქსელის დატვირთვაზე რეაგირება: Slow Start, Congestion Avoidance, Fast Retransmit.

## RAW სოკეტები

❓ რა არის RAW სოკეტი?

✅ სოკეტის ტიპი (SOCK_RAW), რომელიც პროგრამისტს IP packet-ების სრულ კონტროლს, header-ების ჩათვლით. საჭიროებს root/CAP_NET_RAW სისტემაზე.

❓ რა განსხვავებაა SOCK_STREAM, SOCK_DGRAM და SOCK_RAW-ს შორის?

✅ SOCK_STREAM — TCP (connection-oriented, reliable). SOCK_DGRAM — UDP (connectionless). SOCK_RAW — პირდაპირი წვდომა IP/Ethernet layer-ზე, header ხელით.

❓ სად გამოიყენება RAW სოკეტი?

✅ ping (ICMP echo), traceroute, packet sniffer/analyzer, custom protocol, port scanner (SYN scan), firewall/IDS სისტემები.